# Pauschalausschreibung DAEMMEX ST1-TOS

Keller + Dachboden:

Pos1) Austausch Bestandstüren mit EI²30-C Türen bis DGL 100/200cm und Sturzausbildung bis 100/50cm.

- Demontage der Bestandstüren inkl. Holzstock bzw. Zarge  (Holz oder Metall) und deren ordnungsgemäßen Entsorgung, inkl. vorhandener Blindstöcke.

Die Entsorgungskosten sind im EHP einzukalkulieren.

- Demontage Mauerwerk (Türsturz) bis zur Bestandsdecke über den Türen inkl.

ordnungsgemäßen Entsorgung und vorsichtiges Freilegen der Leitungen (Gas, Wasser, Elektro.) im Sturzbereich.

Die Entsorgungskosten sind im EHP einzukalkulieren.

- Beidseitige und oberseitige Sanierung und Herstellung neuer Leibungen inkl. Kantenschutz von

FOK bis Rohdecke.

Alle Anschluss-Arbeiten inkl. Putzarbeiten an das bestehende Mauerwerk sind im EHP einzukalkulieren.

- Herstellen Bauprovisorium aus der „alten“ Bestandstüren inkl. der bestehenden Schließanlage bis zum Einbau der neuen Kellertüren.

- Liefern und Montieren einer DAEMMEX ST1-TOS Türe mit eingebauten Sturz , Farbe Weiß, EI²30-C,   DGL bis 100/200cm in die vorbereitete Leibung lt. Herstellervorschrift.

Im Einheitspreis sind Drücker/Drücker bzw. Knauf/Drücker und Oberkopftürschließer einzukalkulieren.

- Doppelzylinder oder Fluchttürverschluss sind in eigenen Positionen ausgeschrieben.

- Kombi-Weichschott im Sturzbereich bis zu einer Größe von Höhe 50cm und Breite 100cm inkl. alle notwendigen Nebenleistungen für eine Brandschutzqualifikation von EI90.

Kosten für Austausch Streckenisolierung, Brandschutz-Manschetten etc. und das Anbringen einer Plakette sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

Angebotenes Produkt:  DAEMMEX ST1- TOS oder gleichwertig.

1 Stk      LO 		SO 				EHP